- 《哈密市中心城区供热专项规划

- （2023-2035年）》公示稿

- 一、规划期限

参照《哈密市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的规划年限，综合考虑哈密市供热的年度计划，本专项规划划分为近、中、远期建设，近期为2023至2025年，中期为2026至2030年，远期为2031至2035年。

- 二、规划范围

本次规划范围为哈密市中心城区及周边乡镇。

- 三、规划目标

在能源清洁低碳高质量发展背景下，充分发挥城区内大型热电联产供热优势，提高供热保障能力，优化用能结构，形成以大型热电联产机组供热为主，分布式清洁能源为辅，总体绿色低碳的发展格局；统筹区域资源，打破供热区域限制，全面提升哈密市热源供热能力和热源供热保障性、供热舒适性，构建安全、稳定、清洁的供热能源体系。

- 四、规划原则

（一）绿色低碳、节能高效

坚持树立“绿色、低碳、可持续发展”的发展理念，优先推动哈密华电及大南湖电厂大型热电联产机组供热改造，增加供热能力，解决热源缺口问题。注重热源、热网及热用户等一体化节能，降低城市供热的总体能耗水平。

（二）因地制宜、多措并举

立足本地区的资源禀赋条件，结合哈密华电及大南湖电厂建设计划，以城区供热负荷发展为依据，利用工业余热回收、熔盐储热、空气源热泵、跨季节储热等先进供热技术，多措并举推进城市清洁热源规划建设，形成多能互补、清洁高效的城市热源供应体系。

（三）安全稳定、联网联动

为全面提高城市集中热源供应保障能力，推进城市供热管网“一张网”建设，实现哈密华电与大南湖电厂互联互通，根据哈密华电与大南湖电厂供热系统，合理规划联通管网及附属场站，实现联网联动、供热平衡，有效提升城市供热的安全可靠性，确保城市供热安全。

（四）城乡统筹、区域协调

城镇区域统筹规划，城乡协调发展，供暖基础设施配套统筹布局，配套资金政策统筹兼顾，协同推进。

- 五、规划分区

中心城区内根据热源点的分布分为四个供热分区，即华电片区、恒信片区、大南湖片区和北部园区。

新疆生产建设兵团第十三师管辖区域内的新星市、火箭农场片区、大营房片区、红星一场片区及红星二场片区与哈密市中心城区交叉相邻。

华电片区热源为哈密华电，恒信片区近期热源为哈密华电，中、远期热源为大南湖电厂，大南湖片区热源为大南湖电厂，北部园区热源为哈密华电。

周边乡镇、现代农业园区及新疆生产建设兵团第十三师规划区域近期热源与现状热源保持一致，中、远期火箭农场片区热源调整为哈密华电，其他区域热源为大南湖电厂。

- 六、规划热源

（一）恒信热源厂

恒信热源厂仅作为应急调峰热源。

（二）哈密华电

进行2号机组灵活性改造，实施新建备用热源及蓄热调峰工程，改造完成后哈密华电总供热能力将大幅提升；规划于中期以“上大压小”路径，按照新一代煤电试点示范项目申报续建一台350MW热电联产机组，该机组建成后关停三期两台135MW机组，哈密华电保持原供热能力不变。

（三）大南湖电厂

实施两台机组连通管供热增容改造，改造后全厂最大供热能力将大幅提升；扩建2×600MW超超临界空冷凝汽式汽轮发电机组，配置两台超超临界燃煤锅炉。扩建后可增加供热能力约750MW，增加额定供汽能力800t/h。

- 七、供热管网规划

根据城市热负荷分布和城市总体规划布局，以及城区近、中、远期负荷需要，以城市远期最大用热负荷为依据设计城市供热管网。